- OBJETIVO

Informar a los trabajadores de la empresa acerca de la técnica adecuada para una correcta manipulación, elevación y trasporte de cargas, previniendo así lesiones osteomusculares.

- ALCANCE

El presente procedimiento aplica a todo el personal que tenga como función o parte de sus actividades la manipulación y/o trasporte de cargas.

- RESPONSABLES

- Responsable del SG-SST: es el responsable de la divulgación de la elaboración presente procedimiento y capacitar a todos los trabajadores que manipulen cargas.

- Trabajadores: aplicar el procedimiento al momento de manipular las cargas.

- DEFINICIONES:

Carga: cualquier objeto animado o inanimado que requiera de esfuerzo humano para ser movido o colocado, ya sea manualmente o por medios mecánicos. Se considera carga a un objeto con peso superior a 3Kg.

Consecuencia. resultado, en términos de lesión o enfermedad, de la materialización de un riesgo, expresado cualitativa o cuantitativamente.

Factor de riesgo: se entiende bajo esta denominación la existencia de elementos, fenómenos, ambiente y acciones humanas que encierran una capacidad potencial de producir lesiones o daños materiales, y cuya probabilidad de ocurrencia depende de la eliminación y/o control del elemento agresivo.

Manipulación de cargas: la manipulación y transporte de cargas constituye un problema específico que puede provocar la molestia o lesiones, sobre todo en la espalda, siendo un factor importante de sobrecarga muscular.

Levantar/descargar: mover una carga de forma horizontal.

Pausa activa: la Pausa Activa es una actividad física realizada en un breve espacio de tiempo en la jornada laboral o durante extenuantes jordanas de estudio, orientada a que las personas recuperen energías para un desempeño eficiente, a través, de ejercicios que compensen las tareas desempeñadas, revirtiendo de esta manera la fatiga muscular y el cansancio generado por el trabajo.

Transportar: mover una carga en sentido horizontal.

- CONTENIDO

La manipulación manual de cargas es una tarea bastante frecuente que puede producir fatiga física o lesiones como contusiones, cortes, heridas, fracturas y lesiones musculo-esqueléticas en zonas sensibles como son los hombros, brazos, manos y espalda.

Es una de las causas más frecuentes de accidentes laborales con un 20-25% del total. Las lesiones que se producen no suelen ser mortales, pero originan grandes costes económicos y humanos ya que pueden tener una larga y difícil curación o provocar incapacidad.

  - MANIPULACIÓN DE CARGAS

Se entiende por manipulación de cargas cualquier operación de transporte o sujeción de una carga por parte de uno o varios trabajadores, como el levantamiento, la colocación, el empuje, la tracción o el desplazamiento, que por sus características o condiciones ergonómicas inadecuadas entrañe riesgos, en particular dorso lumbares, para los trabajadores.

Por lo cual se determina aplicar a la empresa los siguientes límites de peso que se establecen a continuación:

- Hombre (cargue a hombro) 50 kg máximo (de forma esporádica).

- Hombre carga compacta (cargue con inclinación desde el piso) 25 kg máximo

- Mujeres carga compacta (cargue con inclinación desde el piso) 12.5 kg máximo

- Mujeres carga no compacta al hombro 20kg

- En general para manipulación de cargas en posición (sentado) 5 kg máximo

- ACCIONES PREVENTIVAS

- Limitar el peso de la carga según el género de la persona.

- En posición sedente debe evitarse la manipulación manual de cargas.

- Señalizar las cargas que contengan productos peligrosos.

- Procurar que las medidas de las cargas sean máximas de 60 cm de largo, 50cm de ancho y 50 cm de altura.

- Verificar que la carga esté libre de polvo, grasa y nunca presente salientes o bordes deformes.

- Limpiar la carga antes de manipularla.

- Reportar irregularidades al jefe directo.

- Evitar doblar o girar el tronco al manipular carga.

- Asegurar que el tamaño de la carga nunca obstaculice la visibilidad del terreno.

- Evitar levantar las cargas rápidamente.

- Verificar que el piso se encuentre limpio, seco y sin materiales que lo tornen liso.

- PROCEDIMIENTO MANIPULACIÓN MANUAL DE CARGAS

7.1 Preparación del levantamiento

- Revisar el espacio destinado para el levantamiento y descargue y el camino por donde se va a desplazar.

- Retirar cualquier obstáculo

- Limpiar la carga de cualquier residuo.

- Estimar el peso de la carga levantándola levemente.

7.2 Levantamiento

- Ubicarse frente a la carga lo más cerca posible a ésta.

- Separar las piernas procurando que la distancia entre los pies sea similar a la amplitud de los hombros.

- Colocar un pie adelante, con la planta apoyada para un mejor equilibrio y orientar el cuerpo en la dirección de desplazamiento.

- Apoyar el pie de atrás en el ante pie o parte delantera, el cual actúa como propulsor.

- Bajar el cuerpo doblando las rodillas y manteniendo la espalda recta.

- Agarrar la carga en forma bi-manual con la palma y los dedos.

- Levantar la carga haciendo la fuerza con las piernas.

7.3 Transporte y desplazamiento

- Mantener la carga próxima al cuerpo y con

- La espalda erguida.

- En caso de cambiar el rumbo de desplazamiento mover las piernas y girar en bloque todo el cuerpo.

- Al desplazarse, evitar correr.

7.4 Descarga

- En lo posible, colocar las cargas pesadas en niveles más altos que el piso.

- Separar las piernas en las mismas condiciones sugeridas para el levantamiento.

- Mantener la carga cerca del cuerpo.

- Para descargar el objeto doblar las rodillas, continuando con el tronco erguido.

- Colocar la carga sobre el suelo suavemente y en un solo movimiento.

- Mantener la carga inclinada y retirar los dedos de su base.

- Revisar que la carga quede estable.

- Incorporarse suavemente y con la espalda recta.